保幼激素3（JH3）含量测试盒说明书

HPLC法 50管/48样

请客户正式实验前做预实验确定样本稀释倍数！注意事项必读！

测定意义：

保幼激素(juvenile hormone，JH)是一类高萜烯类化合物,它由昆虫的咽侧体分泌，具有控制变态和调节生殖器官发育的作用。大量的研究证实在昆虫的多型现象中（如社会性昆虫的多级现象,昆虫的不同型，体色、飞行肌及翅型分化等等），JH起着重要的作用。大多数昆虫体内只有JH3存在。

测定原理：

保幼激素3在218 nm具有紫外吸收，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪、低速离心机、氮吹仪、涡旋震荡器、溶剂抽滤装置、针头式过滤器（有机系，50个，0.22μm）、滤膜（水系和有机系各1个，0.45μm）、C18柱（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）、甲醇（色谱级，800 mL）和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：液体一瓶，4 ℃保存（甲醇：乙醚=1:1或者流动相）；

试剂二：液体一支，4 ℃保存（正己烷）；

试剂三：保幼激素3标准品0.5 mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水200 mL和甲醇800 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：蒸馏水用水系滤膜抽滤，甲醇用有机系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：将甲醇和超纯水按照80：20的比例混合配成流动相，混匀。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

保幼激素3的提取：

动物组织的处理：称取0.1 g供试品，加入适量液氮进行研磨，磨碎后加入1 mL试剂一，转移至2.0 mL有盖离心管中，超声提取15min。加入0.5mL正己烷，继续超声提取15min。8000g离心10min，取上层清液，氮气吹干。加入150 uL 流动相，涡旋震荡溶解，用针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂三中加入1mL流动相，配成500μg /mL 母液，将母液用甲醇分别稀释成5 ug /mL、1 ug /mL、0.75ug/mL、0.5ug/mL、0.25ug/mL的保幼激素3标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

保幼激素3含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速0.8 mL/min，柱温25℃，保留时间15 min，设置紫外检测器波长218 nm，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在10 min内可分离保幼激素3， 保幼激素3的保留时间在12 min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的保幼激素3标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测保幼激素3的峰面积。

保幼激素3含量的计算：

以标准品浓度（ug/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算保幼激素3标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品保幼激素3含量。

注意事项：

- 本试剂盒检测限为0.2 ug/mL，若JH3含量低于该浓度需要对样品浓缩。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，用100%的甲醇冲洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中保幼激素3浓度确定，样品中保幼激素3的峰面积必须落在不同浓度的保幼激素3标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。